|  | - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEMADESC INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL – IMASUL |
| --- | --- |

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS

EM ESTABELECIMENTOS COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEL - SASC

Este documento apresenta o procedimento a ser adotado na identificação de passivos ambientais decorrentes de vazamentos ou derrames de combustíveis e lubrificantes em postos ou sistemas retalhistas que utilizam predominantemente SASC.

- OBJETIVO

Caracterizar a presença de hidrocarbonetos constituintes de combustíveis automotivos e de lubrificantes no subsolo, possibilitando concluir a respeito da existência ou não de contaminação na área objeto de avaliação - Área Suspeita de Contaminação – AS.

- DEFINIÇÕES:

Área Livre de Contaminação – AL;

Área Suspeita de Contaminação – AS;

Área Contaminada sob Investigação – AI;

Área em Monitoramento - AM

Área Contaminada sob Intervenção – ACI;

Área em processo de Monitoramento para Reabilitação – AMR;

Área Reabilitada para uso declarado – AR.

- COLETA DE DADOS BÁSICOS DO LOCAL:

Devem ser realizados levantamentos e entrevistas com pessoas suficientemente informadas sobre a área, visando à obtenção das informações relacionadas a seguir, quando ocorrer o processo de retirada de tanques.  As pessoas a serem entrevistadas podem ser o proprietário do empreendimento, bem como funcionários atuais e antigos.

As informações a serem obtidas são:

- O histórico das construções da área, considerando as principais melhorias, demolições e reformas realizadas;

- O histórico da operação com combustíveis na área;

- Os sistemas de drenagem existentes na área - água pluvial e esgoto;

- As características e situação - em uso ou desativado – dos tanques e das linhas de combustíveis;

- A movimentação média mensal de combustíveis por produto;

- A distribuição dos sistemas de abastecimento de combustíveis;

- Os eventos de vazamento, as medidas tomadas e os relatórios emitidos;

- As plantas da construção e o layout da área;

- Os diagramas esquemáticos do sistema de abastecimento de combustíveis.

- RECONHECIMENTO DA ÁREA PARA UM TRABALHO SEGURO:

Deve ser realizado o reconhecimento da área, que consiste em:

- Verificar as plantas de construção e reformas realizadas;

- Inspecionar a área para identificar intervenções no subsolo e a existência de utilidades subterrâneas, tais como: poços de captação de água, galerias, redes, etc.;

- Verificar a localização dos equipamentos subterrâneos (ex: tanques, tubulações de sucção de combustível, de descarga de produto, de respiro, de energia elétrica e de telemetria), comparando-a à indicada nas plantas de construção;

- Revisar as plantas ou elaborar um croqui com as informações obtidas sobre a área, incluindo as correções ou suplementações, quando necessárias;

- Inspecionar, quando possível, as utilidades subterrâneas para verificar a eventual presença de combustíveis e realizar medições da concentração de vapores e dos índices de Explosividade.

- Locação dos Pontos de Sondagem e Determinação do Número de Amostras a Serem Coletadas

Em estabelecimentos com área total igual ou inferior a 1.000 m2, os pontos de sondagem devem se situar em áreas desobstruídas e a jusante dos equipamentos, considerando-se o provável sentido de escoamento da água subterrânea, conforme a seguinte seqüência de priorização:

1- tanques de armazenamento de combustíveis, em uso e desativados, exceto os tanques de armazenamento de álcool;

2 - filtros de diesel;

3 - bocais de descarga à distância;

4 - unidades de abastecimento (bombas), exceto as de abastecimento de álcool;

5 - tanque de óleo usado.

Deve-se atentar para os riscos inerentes à realização de sondagens nessas áreas. A sondagem só deve ser executada quando se tiver certeza da inexistência de tubulações enterradas ou que a mesma não atinja qualquer equipamento.

Caso as sondagens não possam ser realizadas nos pontos indicados, especificar e justificar no Relatório Final (item 7) o fato que determinou essa impossibilidade, deslocando a sondagem o mínimo necessário para um ponto sem restrição.

Nos estabelecimentos em que tenha ocorrido reforma recente (efetuada a 5 anos ou menos) e os novos tanques estejam localizados em área diferente da área ocupada pelos tanques substituídos, deve ser considerada a posição dos tanques antigos na locação dos pontos de sondagem.

Nos estabelecimentos com área total superior a 1.000 m² (mil metros quadrados) a locação dos pontos de sondagem deve ser precedida pela avaliação de gases no solo, a ser realizada de acordo com SUB-ANEXO I (Avaliação de Gases no Solo).  Nesses estabelecimentos os pontos de sondagem devem ser locados junto às anomalias observadas na investigação de gases do solo e também próximos aos equipamentos, a jusante dos mesmos considerando-se o provável sentido de escoamento da água subterrânea.

O número de amostras a serem coletadas deve ser definido em função da área total do estabelecimento, do número total de tanques, incluindo-se os tanques de armazenamento de óleo queimado, e da profundidade do nível d'água subterrânea,

Se atingido o nível d’água subterrânea, deve-se adotar a TABELA 1, sendo o número de sondagens igual ao número de amostras de solo e de água subterrânea a serem coletadas.  Para cada sondagem realizada deve ser enviada uma amostra de solo para análise química, e instalar poços de monitoramento, nos quais deve-se coletar uma amostra de água subterrânea para análise química em cada poço instalado, conforme SUB-ANEXO II (Amostragem de Água Subterrânea).

Se NÃO atingido o nível d’água subterrânea até a profundidade de 15 metros, deve ser adotar a TABELA 2. Nesses casos, deve ser instalado um poço de inspeção de acordo com a NBR 15.495:2007 da ABNT, e as demais sondagens devem ser locadas a uma distância não superior a 1 metro dos equipamentos e ficam restritas às seguintes profundidades:

- próximas aos tanques = 5 metros;

- próximas às unidades de abastecimento, filtros e bocais de descarga à distância = 2 metros.

Nesses casos, em cada sondagem deve ser coletada uma amostra de solo, inclusive na qual foi instalado o poço de inspeção.

Tabela 1 - Número Mínimo de Amostras de Solo e de Água Subterrânea

(Nível D’água até15m)

|  | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| T3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Tabela 2 - Número Mínimo de Amostras de Solo (Nível D’água abaixo de 15m)

|  | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| T2 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| T3 | 8 | 10 | 12 | 14 |

Onde,  A= área do empreendimento (*);    T= nº de tanques (**)

A1 = estabelecimentos com área menor que 2.000 m²;

A2 = estabelecimentos com área igual ou maior que 2.000 m² e menor que 5.000 m²;

A3 = estabelecimentos com área igual ou maior que 5.000 m² e menor que 10.000 m²;

A4 = estabelecimentos com área igual ou maior que 10.000 m².

T1 = estabelecimentos com até 4 tanques subterrâneos;

T2 = estabelecimentos com 5 a 9 tanques subterrâneos;

T3 = estabelecimentos com 10 ou mais tanques subterrâneos,

* Área - Para Posto Revendedor – PR, a área a ser considerada deve ser a área total do terreno. Para postos revendedores situados em rodovias, postos de abastecimento e as instalações de sistemas retalhistas, a área a ser considerada deve compreender o polígono (quadrado ou retângulo) compreendendo às áreas de tancagem, de abastecimento, de descarga, de lavagem de veículos e de troca de óleo.

** Tanques - Incluindo os tanques para armazenamento de óleo queimado.

- COLETAS DE AMOSTRAS E REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS

O método de sondagem a ser utilizado deve ser compatível com a geologia e a hidrogeologia local, devendo ser utilizados equipamentos que garantam a penetração até as profundidades requeridas. Em áreas em que predominem litologias resistentes à penetração por equipamentos mecanizados, como granitos, basaltos, gnaisses e micaxistos, a sondagem pode ser interrompida ao atingir-se o topo rochoso, mesmo que o nível d’água não tenha sido alcançado e a profundidade da sondagem seja inferior a 15 metros. A comprovação dessa situação deve ser efetuada por meio da realização de outra sondagem para avaliação da continuidade da presença do topo rochoso.

Iniciada a sondagem, a cada metro perfurado deve ser coletada uma amostra de solo, por meio da cravação de amostrador tubular com liner, de modo a se evitar perdas de compostos por volatilização.

A amostra coletada deve ser dividida em duas alíquotas. Uma das alíquotas deve ser acondicionada em saco plástico impermeável auto-selante (preferencialmente de polietileno), com um litro de capacidade. Essa alíquota deve ser composta pelas amostras contidas nas extremidades do liner. A outra alíquota, correspondente à parte central do liner, deve ser mantida no mesmo, sob refrigeração (temperatura inferior a 4º C). O liner deve estar totalmente preenchido pela amostra, evitando-se a existência de espaços vazios. As duas alíquotas devem ser devidamente identificadas, anotando-se o número da sondagem e a profundidade correspondente.

Na primeira alíquota deve ser realizada a medição de gases em campo, de acordo com o seguinte procedimento:

- Preencha a metade do recipiente com o solo amostrado e, imediatamente, feche o lacre. Quebre manualmente os torrões existentes (sem abrir o recipiente), agite vigorosamente a amostra por 15 segundos e mantenha-a em repouso por cerca de 10 minutos até a medição.

- No momento da medição registre a temperatura ambiente, agite novamente a amostra por 15 segundos e realize imediatamente a medição dos gases presentes no espaço vazio do recipiente, introduzindo o tubo de amostragem (sonda) do equipamento de medição no saco plástico por meio de um pequeno orifício a ser feito no mesmo, evitando tocar o solo ou as paredes do recipiente.

- Registre o maior valor observado durante a medição, o qual normalmente ocorre a aproximadamente trinta segundos após o início da medição (verificar indicação contida no manual do fabricante). Medições erráticas podem ocorrer em função de altas concentrações de gases orgânicos ou elevada umidade. Nesta situação, alguns equipamentos analógicos podem indicar zero imediatamente após ter assinalado uma alta concentração de compostos voláteis. Em situações semelhantes, registre no caderno de campo, as anomalias observadas.

- Utilize equipamentos com detector de foto-ionização (PID) com lâmpada de 10,2 eV, ou maior, oxidação catalítica ou ionização em chama (FID). Siga as instruções contidas no manual fornecido pelo fabricante para o uso, manutenção e calibração do equipamento. Anote os registros correspondentes à calibração.

- Iniciada a medição com um determinado equipamento, o mesmo deve ser utilizado em todas as amostras da área investigada. Caso isto não seja possível, substitua o equipamento defeituoso por outro dotado do mesmo detector.

Realizada a medição de gases em todas as amostras coletadas em cada sondagem, identifique a que apresentou a maior concentração e envie a amostra de solo correspondente à mesma profundidade, que se encontrava mantida sob refrigeração, para ser analisada em laboratório. Transfira essa amostra, rapidamente, para frasco de vidro com boca larga e tampa com vedação em teflon, mantendo-a, na medida do possível, indeformada, e preenchendo todo o frasco, evitando-se espaços vazios no interior do mesmo. No caso de ser utilizado frasco do tipo head space, preencher a metade do frasco e lacrá-lo imediatamente.

Identifique cada frasco com a localização do ponto de sondagem, a profundidade de amostragem e a concentração de gases medida em campo. Nessas amostras, devem ser feitas as determinações de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) e PAH (hidrocarbonetos aromáticos polinucleados). As amostras coletadas em áreas de troca de óleo e de armazenagem de óleo usado devem ser analisadas também para TPH (hidrocarbonetos totais de petróleo). O laboratório deve ser informado de que a análise a ser realizada deve possibilitar a quantificação dos hidrocarbonetos que compõem o óleo lubrificante.

Caso não sejam observadas diferenças na concentração de gases nas amostras, envie para o laboratório a amostra situada junto à franja capilar. Nos casos em que o nível d’água não tenha sido atingido, as profundidades de amostragem devem ser as seguintes:

-   amostras coletadas próximas aos tanques = 5 metros;

-  amostras coletadas próximas às unidades de abastecimento, filtros e bocais de descarga à distância = 2 metros.

Nunca envie para o laboratório a amostra na qual foram realizadas as medições de gases em campo.

A amostragem de solo no interior das cavas dos tanques deve ser realizada no momento da sua remoção, conforme “Termo de Referência para procedimento para remoção de tanques  subterrâneos  e  Desmobilização de  SASC   em  postos  de  combustíveis”.

Os poços de monitoramento, a serem instalados quando o nível d’água for atingido, devem atender as especificações contidas na ABNT NBR 15495:2007, com exceção do tipo de tubo de revestimento e de filtro, que deve ser, sempre, geomecânico. Os filtros devem possuir 3 metros de extensão, sendo 2,0 metros inserido na zona saturada e 1,0 metro na zona não saturada.

A granulometria do pré-filtro deve ser dimensionada em função do material geológico da formação e do espaçamento das aberturas do filtro. Os filtros não devem ser envolvidos em mantas geotêxteis. A extensão do pré-filtro deve ser ligeiramente maior que a do filtro, de forma a não permitir que o mesmo sofra interferência da camada selante, que deve ser devidamente umedecida para propiciar uma vedação correta (bentonita granulada ou em pelets), quando esta camada estiver posicionada total ou parcialmente na zona não saturada.

Os poços de monitoramento devem ser desenvolvidos adequadamente, não somente por bombeamento, mas também pela realização de movimentos que promovam a entrada e a saída de água pela seção filtrante.

É recomendado que seja aguardado um período de 3 a 5 dias entre a instalação do poço e a coleta de amostras de água, não sendo aceitável que o desenvolvimento do poço substitua a purga.

O poço de inspeção, a ser instalado nos locais em que a primeira sondagem não atingir o nível d’água, deve possuir 3 metros de filtro e ser construído de acordo com a ABNT NBR 15495:2007.

Após a instalação dos poços de monitoramento deve ser elaborado o mapa potenciométrico local, para certificação de que todos os poços foram instalados a jusante dos equipamentos.

No caso de alguns poços estarem à montante dos equipamentos (tanques, filtros, bocais de descarga e unidades de abastecimento) e não ter sido constatada contaminação nas amostras de água neles coletadas, devem ser instalados poços adicionais a jusante dos equipamentos, em número igual ao de poços que ficaram a montante.

A coleta de amostras de água subterrânea deve atender as especificações contidas no SUB-ANEXO II (Amostragem de Água Subterrânea).

Devem ser produzidas amostras para controle de qualidade, a saber: branco de campo, branco de lavagem de equipamento e amostra para controle da temperatura da caixa utilizada para o transporte das amostras.

Registre em cada frasco de amostra coletada a identificação do poço de monitoramento e encaminhe para o laboratório as amostras de água subterrânea para as determinações de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) e PAH (hidrocarbonetos aromáticos polinucleados). As amostras coletadas em áreas de troca de óleo e de armazenagem de óleo usado devem ser analisadas também para TPH (hidrocarbonetos totais de petróleo). O laboratório deve ser informado de que a análise a ser realizada deve possibilitar a quantificação dos hidrocarbonetos que compõem o óleo lubrificante.

Poços de captação de água subterrânea existentes na área do empreendimento também devem ter amostras coletadas e enviadas para análise de BTEX e PAH.

Atente para o fato de que o laboratório selecionado possui procedimentos de controle de qualidade e utiliza métodos de análise indicados pela EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA), aqueles contidos na edição mais recente do Standard Methods for Water and Wastewater Examination ou métodos estabelecidos por entidades certificadoras.

Observe, rigorosamente, os procedimentos de preservação das amostras de solo e de água subterrânea e os prazos para realização das análises.

Constatando-se a presença de produto (combustível ou óleo lubrificante) no solo ou na água subterrânea, a área estará automaticamente declarada como Área Contaminada sob Investigação – AI, não havendo mais a necessidade de coleta de amostras confirmatórias. O órgão ambiental deverá ser comunicado por meio de uma Declaração assinada pelo profissional responsável pela investigação e pelo responsável pelo empreendimento.

Nesse caso, independentemente da manifestação do órgão ambiental, o responsável pela área deverá efetuar imediatamente a recuperação do produto sobrenadante (se houver) e, concomitantemente, realizar a Investigação Detalhada com a delimitação das plumas de fase livre, dissolvida e retida no solo, conforme NBR 15515-3:2013, da ABNT, bem como o Estudo de Avaliação de Risco específico para a área considerando os cenários de exposição, com o objetivo de definir a forma de intervenção a ser adotada na área. Concomitantemente a essas ações, devem ser adotadas medidas destinadas à eliminação da pluma de fase livre.

Na investigação detalhada do passivo ambiental, para a delimitação das plumas contaminantes (presença gases, contaminantes no solo, e na água subterrânea) deverá ser estabelecida as respectivas malhas com os pontos de medição para cada situação conforme definido no item 1 do SUB-ANEXO I, deste Termo de Referência, com a realização da medição dos gases no solo, e das análises químicas das amostras do solo e da água subterrânea.

As sondagens eventualmente interrompidas e as não utilizadas para instalação de poço de monitoramento devem ser totalmente preenchidas com calda de cimento ou bentonita umedecida, evitando assim que os produtos eventualmente derramados na superfície atinjam o subsolo.

Quando do resultado dessa investigação não indicar a existência de contaminação, a área poderá ser declarada livre de contaminação, e os poços de monitoramento instalados para a realização da investigação de passivos ambientais (preliminar e confirmatória) devem ser selados com calda de cimento ou bentonita umedecida. Essa desativação deve ser efetuada somente após a emissão da licença ambiental solicitada.

As análises para caracterização e monitoramento da qualidade do solo e das águas subterrâneas, deverão atender os critérios da Resolução CONAMA 420/2009;

Observe, rigorosamente, os procedimentos de preservação das amostras de solo e os prazos para realização das análises.

Apresentação do Laudo Analítico conforme Art.18 da Resolução CONAMA 420/2009;

Os poços de sondagem e de monitoramento instalados e utilizados na investigação de passivo ambiental somente poderão ser desativados após a autorização do IMASUL.

- EMISSÃO DE RELATÓRIO

Deve ser emitido relatório conciso, objetivo e conclusivo, com a identificação e assinatura do profissional responsável pela investigação. Os seguintes itens e informações devem, obrigatoriamente, estar contidos no relatório:

- Razão social, endereço e coordenadas geográficas do empreendimento investigado. As coordenadas devem ser fornecidas em UTM, em metros, utilizando-se como referência o Datum Horizontal SAD 69, obtidas no centro do empreendimento;

- Descrição das características da instalação e da operação do empreendimento, tendo por base as informações obtidas nos item 2: ‘Coleta de Dados Básicos do Local’;

- Planta ou croqui do estabelecimento com a indicação dos pontos de sondagem e a localização das edificações, das tubulações, dos drenos e galerias subterrâneas. No caso de empreendimentos que passaram por reforma, indicar também a antiga posição dos tanques e unidades abastecedoras (bombas);

- Planta ou croqui da área do estabelecimento com a localização dos pontos de medição de gases e as respectivas concentrações;

- Descrição do método de campo empregado na amostragem de gases do solo;

- Justificativa para a seleção dos pontos para execução das sondagens;

- Descrição dos procedimentos adotados na amostragem de solo e água subterrânea, especificando o equipamento empregado na sondagem, o material utilizado na amostragem de solo e de água subterrânea, o equipamento de medição de gases e o procedimento adotado para sua calibração;

- Apresentar a descrição do perfil de cada sondagem realizada, indicando a litologia observada, a profundidade do nível d’água, a profundidade final da sondagem, as concentrações de gases medidas e a profundidade correspondente à amostragem de solo. Apresentar justificativa técnica para eventual interrupção da sondagem antes da profundidade requerida;

- Perfil construtivo dos poços de monitoramento ou do poço de inspeção, indicando a cota dos primeiros, a qual deve ser determinada para o topo do tubo de revestimento do poço;

- Mapa potenciométrico com a localização dos poços de monitoramento instalados e com a representação das linhas de mesmo potencial hidráulico e do sentido de escoamento da água subterrânea;

- Apresentação do Laudo Analítico conforme Art.18 da Resolução CONAMA 420/2009;

- Resultados das análises químicas e a comparação dos mesmos com as concentrações referentes aos valores orientadores adotados na Resolução CONAMA 420/2009;

- Apresentação da conclusão sobre a Classificação do Solo conforme Art. 20 da resolução CONAMA 420/2009 e demais medidas a serem adotadas conforme determina a Resolução CONAMA 420/2009;

- Anexo contendo as anomalias observadas durante a medição e os registros de campo correspondentes às seguintes medições: concentração de gases medidas na investigação de gases do solo, temperatura ambiente e concentração de gases nas amostras de solo;

- Anexo contendo o registro da calibração do equipamento de medição de gases, indicando a data de calibração e o gás utilizado;

- Anexo contendo a ficha de recebimento de amostras (check list) emitida pelo laboratório no ato de recebimento das mesmas, a cadeia de custódia referente às amostras e os laudos emitidos pelo laboratório. Os laudos devem estar devidamente assinados pelo profissional responsável pelas análises, conter a identificação do local investigado, a identificação do ponto de amostragem (solo ou poço), a data em que a análise foi realizada e a indicação dos métodos analíticos adotados.

- Cópia da comunicação enviada ao IMASUL;

- O original ou uma cópia autenticada da ART referente à investigação realizada, emitida em nome do profissional responsável.

- Os originais de toda a documentação contida no relatório devem ser arquivados para apresentação ao IMASUL, quando solicitado.

- AÇÕES A SEREM ADOTADAS:

Em função dos resultados observados na investigação de passivo ambiental, as seguintes ações devem ser adotadas:

8.1 - Caso as concentrações de contaminantes na água subterrânea sejam inferiores aos valores orientadores de investigação estabelecidos no Anexo II da Resolução CONAMA 420/2009, aplicáveis ao local, a área pode ser considerada Área Livre de Contaminação - AL. Para os parâmetros que não possuam valores de intervenção estabelecidos nessa resolução, devem ser utilizados os valores do NABR (1) para ingestão de água subterrânea em ambiente residencial, fixados nas tabelas da ACBR (2) como parâmetros de referência. Nesses casos os poços devem ser totalmente preenchidos com calda de cimento ou bentonita umedecida. A desativação deve ser efetuada somente após a concessão da licença ambiental solicitada

8.2 - Caso a investigação realizada tenha resultado na completa delimitação da pluma dissolvida, considerando para o fechamento da pluma os valores orientadores de investigação da Resolução CONAMA 420/2009 e os valores de NABR (1) para ingestão de água subterrânea em ambiente residencial, fixados nas tabelas do ACBR (2), para os parâmetros que não possuam valores orientadores de intervenção, e indique que a mesma encontra-se restrita à área do empreendimento, deve-se comparar a maior concentração observada na água subterrânea com os valores de NABR (1), fixados nas tabelas do ACBR (2), estabelecidos para o cenário de exposição via inalação em ambientes fechados residenciais.

8.2.1 - Caso as concentrações observadas na água subterrânea sejam inferiores ou iguais aos valores de NABR (1) considerados, a área deverá ser monitorada por um período de dois anos, por meio de 4 (quatro) campanhas de monitoramento com periodicidade semestral, a serem realizadas nos meses de março/abril e setembro/outubro. Caso as concentrações, durante todo o período estabelecido, se mantenham estáveis ou em decaimento o caso poderá ser encerrado. Área em Monitoramento – AM.

8.2.2 - Caso as concentrações observadas na água subterrânea sejam superiores aos valores de NABR (1) considerados, deve ser realizada a Investigação Detalhada e a Avaliação de Risco específica para a área. Área Contaminada sob Investigação – AI.

8.3 - Caso a pluma dissolvida não tenha sido delimitada e/ou ultrapasse o limite da área do empreendimento, considerando para o fechamento da pluma valores orientadores de investigação da Resolução CONAMA 420/2009 e os valores de NABR (1) para ingestão de água subterrânea em ambiente residencial, fixados nas tabelas do ACBR (2), para os parâmetros que não possuam valores orientadores de intervenção, deve ser realizada a Investigação Detalhada da pluma de contaminação e a Avaliação de Risco. Área Contaminada sob Investigação – AI.

8.4 - Nos casos em que seja constatada a presença de fase livre sobrenadante, deve ser efetuada, imediatamente, a recuperação do produto e, concomitantemente, realizada a Investigação Detalhada da área, com a delimitação das plumas de fase livre, dissolvida e retida no solo e a Avaliação de Risco considerando os cenários de exposição, visando a sua remediação. Área Contaminada sob Intervenção – ACI.

8.5 - Caso as concentrações de contaminantes no SOLO sejam inferiores aos valores orientadores de investigação estabelecidos no Anexo II da Resolução CONAMA 420/2009, a área pode ser considerada Área Livre de Contaminação - AL, não se constituindo empecilho ao licenciamento. Para os parâmetros que não possuam valores de intervenção estabelecidos nessa resolução, devem ser utilizados os valores de NABR (1) estabelecidos no ACBR (2) como parâmetros de referência, especificamente aqueles definidos para o cenário de exposição via inalação em ambientes fechados residenciais.

8.6 - Caso as concentrações de contaminantes no SOLO sejam superiores aos valores de investigação estabelecidos no Anexo II da Resolução CONAMA 420/2009, ou superiores aos valores de NABR (1) estabelecidos no ACBR (2) para o cenário de exposição via inalação em ambientes fechados residenciais para os parâmetros ausentes da lista de valores orientadores dessa resolução, deve ser realizada Investigação Detalhada da área com a delimitação da pluma contaminante e a Avaliação de Risco. Área Contaminada sob Investigação – AI.

8.7 – Quando houver a presença de substância química em fase livre ou após a investigação detalhada, na avaliação de risco for comprovada a existência de risco à saúde humana, a área será declarada Área Contaminada sob Intervenção – ACI, cabendo a responsável pela contaminação apresentar o Plano de Remediação utilizando-se de metodologia tecnicamente justificada, definindo as ações de intervenção e as medidas emergenciais a serem adotadas para resguardar de imediato os possíveis receptores dos riscos identificados, estabelecer as metas para a reabilitação da área, o cronograma, o monitoramento e os relatórios periódicos avaliando a eficácia das ações de intervenção, bem como informar o uso futuro pretendido para a área.

8.8 – No caso da identificação de condição de perigo, em qualquer etapa do gerenciamento, deverão ser tomadas ações emergenciais compatíveis para a eliminação desta condição e a continuidade da investigação e do gerenciamento.

8.8 – Após a eliminação do perigo e dos riscos à saúde humana, ou a sua redução a níveis toleráveis, a área poderá ser declarada como Área em processo de Monitoramento para Reabilitação – AMR.

8.9 – Decorrido o período de monitoramento definido pelo órgão ambiental, caso os resultados obtidos confirmem a eliminação do perigo e a redução dos riscos a níveis toleráveis, a área poderá ser declarada como Área Reabilitada para o uso declarado – AR.

8.10 – Os valores de TPH devem ser comparados com os valores de intervenção para solo e água, fixados em 1.000 mg/kg e 600 µg/l respectivamente.

8.11 - Caso o resultado da análise química do solo contaminado apontar para concentrações que ultrapassem os níveis aceitáveis baseado em risco para o cenário residencial, o mesmo será considerado como Resíduo Classe 1 – perigoso, devendo iniciar o processo de tratamento do solo contaminado, que poderá ser tratado na cava ou fora da área e ter a destinação final adequada.

(1) Nível Aceitável Baseado Em Risco (NABR).

(2) Ações Corretivas Baseadas em Risco (ACBR) Aplicadas a Áreas Contaminadas com Hidrocarbonetos Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis Líquidos.

SUB – ANEXO I –

PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DE GASES NO SOLO (SASC)

Este documento apresenta a metodologia a ser adotada para definir a rede de pontos de medição e a avaliação de gases no solo.

1.   Estabelecimento da Rede de Pontos de Medição:

- A área a ser considerada deve ser a área total do terreno, excetuando-se os postos revendedores situados em rodovias, os postos de abastecimento e as instalações de sistemas retalhistas. Para estes estabelecimentos, a área a ser considerada refere-se às áreas de tancagem, de abastecimento, de descarga, de lavagem de veículos e de troca de óleo.

- A área a ser considerada deve compreender o polígono retangular que circunscreva estas áreas, acrescido de 10 metros em cada um de seus lados. Caso as áreas referentes às atividades indicadas não sejam contíguas, deve-se determinar a área de cada atividade, acrescentando-se 10 metros a cada um de seus lados.

- Nessas áreas os pontos de medição de gases devem ser dispostos conforme uma malha regular, quando possível, com espaçamento de no máximo 5 metros. Circunscrevendo essa malha, deve ser implantada uma malha adicional com espaçamento de 10 metros, visando delimitação da pluma de gases. Sempre que forem observadas anomalias, a malha deve ser adensada para melhor caracterização da pluma de gases.

- Deve-se atentar para os riscos inerentes à realização de perfurações nessas áreas, sendo desaconselhada sua execução quando não se tiver certeza de que tubulações ou equipamentos enterrados não serão atingidos.

- Os pontos de medição devem ser locados a 1 metro de qualquer utilidade identificada durante o reconhecimento da área, de forma a permitir uma perfuração segura, dada à incerteza inerente ao processo de reconhecimento e à variabilidade das instalações.

2 -  Medição de Gases no Solo:

A perfuração deve ser realizada por meio de métodos seguros e compatíveis com as condições da área.

A medição dos gases do solo deve ser realizada por meio de um dos seguintes procedimentos:

- Sonda constituída de um tubo aberto de pequeno diâmetro (2,5 cm ou menos) e uma mangueira de material plástico (nylon ou teflon). A sonda deve ser cravada a um metro abaixo da superfície do terreno, sendo parcialmente retirada (aproximadamente 25 cm) ao ser atingida essa profundidade e realizada a medição por meio de analisadores de gases adaptados à mangueira.

- Perfuratriz com broca de 16 mm de diâmetro, sonda metálica de 10 mm de diâmetro, com 16 perfurações de 3 mm de diâmetro cada nos últimos 40 cm de sua extremidade inferior, e mangueira de material plástico (nylon ou teflon). O piso e o solo subjacente devem ser perfurados até a profundidade de 1 metro, devendo, imediatamente após a retirada da perfuratriz, ser introduzida a sonda e realizada a medição por meio de analisadores de gases adaptados à mangueira.

Os analisadores de gases devem ser mantidos, operados e calibrados de acordo com as recomendações do fabricante, contidas no manual do equipamento. Antes de se efetuar cada leitura deve ser verificada a leitura do zero do equipamento. Caso a medição seja diferente de zero, a mangueira da sonda deve ser trocada.

Os gases do solo podem ser uma mistura dos compostos orgânicos contidos no sistema de armazenamento subterrâneos de combustíveis com outros compostos de fontes não relacionadas a combustíveis. O sulfeto de hidrogênio e o metano (oriundos de esgotos das proximidades) são exemplos de compostos usualmente encontrados em trabalhos realizados em áreas urbanas. A presença desses compostos pode determinar anomalias falso-positivas de gases no solo.

Desta forma, recomenda-se a eliminação do metano no momento das medições, quando o equipamento empregado a permitir. Em relação ao sulfeto de hidrogênio, deve ser observada a presença de rede de esgoto próxima aos locais onde os resultados da medição forem elevados, reportando-se este fato no Relatório Final (item 6).

Ao final de cada medição de gases, os furos devem ser preenchidos com uma calda de cimento ou bentonita umedecida, evitando-se que os produtos que eventualmente sejam derramados atinjam o subsolo por meio desses furos.

SUB – ANEXO II –

PROCEDIMENTOS PARA AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

Este documento apresenta a metodologia a ser adotada para amostragem de água subterrânea nos poços de monitoramento.

    - Método Convencional:

Purgar 3 volumes da água existente no interior do poço, com a finalidade de assegurar que toda a água que por ventura esteja estagnada no poço seja removida, possibilitando a coleta de uma amostra representativa de água.

Esta purga deve ser realizada de forma uniforme e em vazões compatíveis com a capacidade do poço em repor água. O objetivo é que este trabalho seja realizado sem causar grande rebaixamento do nível de água no interior do poço, evitando o efeito cascata que pode ocorrer na seção filtrante nesta situação e, conseqüentemente, a aeração das amostras e perda de compostos orgânicos voláteis. Esta purga também deve ser feita de forma a evitar a criação de fluxo turbulento na área de recarga do poço (pré-filtro), evitando o arraste de sedimento para o seu interior. Desta forma, equipamentos como bailer e válvulas de pé devem ser evitados nesse procedimento.

Desde que utilizado com o cuidado necessário, o bailer pode ser empregado na coleta de amostras, devendo ser empregado um bailer distinto daquele eventualmente utilizado na purga. As válvulas de pé não devem ser empregadas na amostragem.

2. Purga de Baixa Vazão (Micropurga):

Neste método procede-se uma purga controlada do poço, utilizando-se baixas vazões de bombeamento, ligeiramente inferiores à capacidade de produção do poço, causando o mínimo de rebaixamento possível. Durante esse procedimento, diversos parâmetros químicos indicadores devem ser monitorados, com a finalidade de definir o momento da coleta da água (água representativa da formação). Nesse procedimento deve ser utilizada necessariamente uma célula de fluxo.

A purga é concluida quando se atinge a estabilidade hidrogeoquímica, que é avaliada pela determinação sistemática dos seguintes parâmetros: temperatura, pH, condutividade específica, EH, oxigênio dissolvido (OD) e turbidez. O quadro 1 apresenta os critérios de estabilização definidos pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos - USEPA.

Quadro 1 - Critérios de Estabilização (fonte: EPA, 2000)

| Parâmetro | Variação permitida |
| --- | --- |
| pH | 0,1 unidades |
| Condutividade elétrica | 3% |
| Potencial oxi-redução (EH) | 10 milivolts |
| Turbidez | 10% (quando a turbidez for maior que 10 UTN) |
| Oxigênio dissolvido | 0,3 mg/L |

Os parâmetros pH e temperatura são geralmente insensíveis para indicar o término da purga pois tendem a estabilizar rapidamente, ou mesmo não sofrem alterações perceptíveis.

O rebaixamento da coluna d’água no poço durante a purga não deve ser limitado a um valor arbitrário. O rebaixamento deve ser observado e registrado para cada poço da rede de poços de monitoramento, sendo importante se alcançar a estabilização do nível d’água durante a purga.

Finalmente, as amostras são coletadas para a determinação de parâmetros em laboratório. A qualidade das amostras não deve ser alterada pelo frasco, transporte, temperatura e tempo decorrido entre a coleta e a análise.

3.  Purga mínima:

Aplicável, especialmente, aos poços de monitoramento com baixa recarga.

Em algumas áreas, os poços de monitoramento são instalados em formações com condutividade hidráulica muito baixa. Nesses poços, a aplicação dos procedimentos normais de purga e amostragem levam ao completo esgotamento dos poços, inclusive na seção filtrante.

Tal fato leva a um aumento significativo do gradiente hidráulico em volta do poço, alterando o fluxo natural da água na formação e no pré-filtro, que passa a ser turbulento na região imediatamente adjacente ao poço, podendo arrastar sedimentos para o interior do poço. Durante a extração, contaminantes ligados à matriz sólida serão somados àqueles em fase dissolvida, uma vez que as amostras não podem ser filtradas.

Os procedimentos recomendados para a amostragem de poços deste tipo variam muito, mas, na a maioria dos casos, recomenda-se que seja feita a remoção de toda a água do poço durante a purga, e então proceda-se à amostragem tão logo haja volume de água suficiente no poço, uma vez que a purga de vários volumes nesses poços não pode ser efetuada em tempo razoável devido à baixa recarga.

A secagem dos poços pode causar uma série de problemas na qualidade das amostras:

- O tempo necessário para a recuperação do volume de água necessária para a amostragem pode ser muito elevado, afetando as características químicas das amostras por um tempo de exposição prolongado da água às condições atmosféricas. Em muitos casos, o poço pode não produzir volume de água suficiente em um período de tempo razoável.

- O esgotamento do poço pode causar um efeito de cascata na água que está adentrando no poço, resultando na perda de gases dissolvidos, na mudança do estado de oxidação e na alteração da concentração das substâncias de interesse, decorrente da oxidação de metais dissolvidos e da perda de compostos orgânicos voláteis;

- A drenagem da água do pré-filtro localizado ao redor da seção filtrante pode resultar no aprisionamento de ar nos espaços porosos, que poderia causar um ligeiro aumento na concentração de oxigênio dissolvido e no estado de oxidação.

- Resulta na elevação da turbidez da amostra pela alteração do regime de fluxo da formação e na suspensão de sólidos presentes no fundo do poço.

- Dependendo de onde é a entrada de água no aparelho utilizado na purga, ele pode não ser capaz de remover toda a água do poço, resultando em uma mistura do volume remanescente de água com a aquele que está entrando no poço durante a recuperação.

A purga do poço até o seu esgotamento pode resultar em uma alteração química significativa da água que entra no poço durante a sua recuperação e que será coletada em seguida.

Desta forma, ainda que os procedimentos estabeleçam que deve ser efetuada a total remoção de água nestes poços, os resultados obtidos com este procedimento são incertos. Algumas agências reguladoras americanas sugerem que tal procedimento seja evitado devido aos efeitos que podem causar na qualidade das amostras coletadas para a determinação de parâmetros sensíveis.

4.  Método de Amostragem de Purga Mínima:

Nos casos em que mesmo utilizando-se uma purga com vazões baixas possa ocorrer o secamento do poço, a água já existente na região da seção filtrante do poço representa a melhor alternativa para se coletar uma amostra de água subterrânea representativa da formação local. Nessas situações, o método de amostragem de purga mínima é a melhor forma de coletar uma amostra desses poços sem causar distúrbios significativos na coluna de água e sem causar um rebaixamento que possa alterar a característica das amostras coletadas.

A amostragem de Purga Mínima requer a remoção do menor volume possível de água, previamente ao início da coleta. O volume a ser coletado geralmente é limitado ao volume do sistema de amostragem (câmara da bomba e tubo de descarga por exemplo). Após a eliminação deste volume de água, a amostragem é realizada, uma vez que se assume que a água bombeada (existente no interior do poço na zona da seção filtrante) é representativa da formação. Neste procedimento de amostragem as vazões de bombeamento devem ser menores do que 100 mL/minuto. Devido ao fato de formações com baixa condutividade hidráulica não produzirem água suficiente para atender a demanda mesmo quando o bombeamento ocorre em baixas vazões, o rebaixamento do nível da água não pode ser evitado. Desta forma, com a finalidade de avaliar a quantidade de água disponível para a amostragem, deve ser efetuado o calculo do volume de água existente na seção filtrante acima da profundidade de captura do equipamento utilizado. Somente este volume será coletado e a amostragem deve parar no momento em que este nível seja atingido.

O método de amostragem por purga mínima consiste na coleta de água existente somente na seção filtrante, e deve evitar o esgotamento total do poço.